Система сетевого компьютерного управления «Ставка+»

Регламент сопровождения

Москва 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	6

1.1. Задача и цель работ	6

2. Требования нормативных документов к выполнению ТО ССКУ	8

2.1. Основные задачи и состав ТО ССКУ	8

2.2. Ежедневное техническое обслуживание	8

2.3. Техническое обслуживание №1	9

2.4. Техническое обслуживание № 2	10

2.5. Внеплановое техническое обслуживание	10

2.6. Кадровое обеспечение ТО	10

3. Перечень технологических операций и содержание работ ТО	12

4. Регламент технического обслуживания Системы сбора и обработки информации	16

5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности	18

Перечень принятых сокращений

| АРМ | - | автоматизированное рабочее место |
| --- | --- | --- |
| АПС | - | автоматическая пожарная сигнализация |
| ВТО | - | внеплановое техническое обслуживание |
| ЕТО | - | ежедневное техническое обслуживание |
| ЗИП-О | - | запасные изделия, прилагаемые для обслуживания |
| ИК ТСО | - | интегрированный комплекс технических средств охраны |
| КТСО | - | комплекс технических средств охраны |
| НСИ | - | нормативно-справочная информация |
| РЭБ | - | радиоэлектронная борьба |
| РХБ | - | система радиационного, химического и биологического контроля |
| ССКУ | - | система сетевого компьютерного управления |
| СКУД | - | система контроля и управления доступом |
| СОТС | - | система охранно-тревожной сигнализации |
| СОЭН | - | система оптико-электронного наблюдения |
| ССКУ | - | система сетевого компьютерного управления |
| СТО | - | сезонное техническое обслуживание |
| ТО | - | техническое обслуживание |
| ТСО | - | техническое средство охраны |

Общие сведения

Задача и цель работ

ССКУ предназначена для интеграции отдельно функционирующих систем, входящих в состав комплекса ТСО, и автоматизированного решения задач управления процессами контроля, управления доступом и охраны объекта, контроля за обстановкой на периметрах объекта, административной территории, КПП, во внутренних помещениях объекта, а также получение информации из систем РХБ контроля.

- ССКУ функционирует совместно со следующими системами комплекса ТСО:

система контроля доступа (СКУД)

система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)

система оптико-электронного наблюдения (СОЭН)

автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

система радио-электронной борьбы;

система РХБ контроля;

система сбора и обработки информации.

В состав ССКУ входят следующие основные подсистемы:

подсистема интеграции со СКУД;

подсистема интеграции с СОТС;

подсистема интеграции с СОЭН;

подсистема интеграции с АПС;

подсистема интеграции с РЭБ;

подсистема интеграции с РХБ;

подсистема корпоративной сервисной шины;

подсистема гарантированной доставки;

подсистема хранения данных;

подсистема нормативно-справочной информации;

подсистема безопасности;

подсистема электронной очереди;

подсистема протоколирования;

подсистема печати пропусков;

подсистема распознавания документов;

подсистема ведения планов объекта;

подсистема военного управления;

подсистема бюро пропусков;

подсистема дежурной смены;

подсистема отчетности;

подсистема ядра ССКУ.

Таким образом, в состав ССКУ входят:

серверное оборудование ССКУ;

системы хранения данных;

коммутаторы ядра системы;

общесистемное программное обеспечение, системы управления базами данных.

Техническое обслуживание (ТО) системы сбора и обработки информации включает в себя комплекс мероприятий, проводимых в целях поддержания ССКУ в исправном и работоспособном состоянии, предупреждения отказов и снижения интенсивности износа оборудования, обеспечения надежности и постоянной готовности к применению по назначению в интересах обеспечения охраны объекта.

Требования нормативных документов к выполнению ТО ССКУ

Основные задачи и состав ТО ССКУ

Основными задачами ТО ССКУ, являются:

обеспечение работоспособности;

контроль технического состояния;

выявление и устранение причин ложных срабатываний и отказов;

проверка укомплектованности, наличия инструментов и пополнение ЗИП-О;

анализ и обобщение сведений по результатам выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию методов ТО.

Сроки, объемы и технологическая последовательность работ при проведении ТО определяются эксплуатационными документами оборудования, входящего в состав системы.

ТО ССКУ включает:

ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

техническое обслуживание № 1 (ТО-1);

сезонное техническое обслуживание (СТО);

техническое обслуживание № 2 (ТО-2);

внеплановое техническое обслуживание (ВТО).

Ежедневное техническое обслуживание

ЕТО, в части комплекса технических средств, проводится личным составом подразделений по эксплуатации ССКУ (ответственными должностными лицами дежурной смены), за которыми закреплены технические средства ССКУ.

ЕТО, в части программных средств, проводится личным составом подразделения по эксплуатации ССКУ и внешней организации, с которой заключен договор на выполнение ТО.

ЕТО предусматривает выполнение следующих работ:

внешний осмотр аппаратуры, отдельных устройств, узлов, блоков, разъемов;

проверку надежности соединения разъемов и проводов;

чистку аппаратуры без вскрытия блоков;

проверку работоспособности аппаратуры и источников питания в предусмотренных режимах по встроенным приборам и дистанционную проверку работоспособности технических средств

контроль работоспособности ОПО и СПО.

О проведении ЕТО, выявленных недостатках и неисправностях ССКУ и их устранении делается запись в журнале контроля функционирования ССКУ.

Техническое обслуживание №1

ТО-1 проводится личным составом подразделения по эксплуатации ССКУ и внешней организации, с которой заключен договор на выполнение ТО.

Периодичность ТО-1 — 1 месяц. Результаты ТО-1 записываются в журнале учета технического обслуживания и проверок технического состояния ССКУ. Значения измеренных параметров заносятся в формуляры (паспорта) оборудования.

ТО-1  предусматривает выполнение следующих работ:

работы в объеме ЕТО;

детальный осмотр всех элементов системы;

проверка и восстановление работоспособности элементов системы с проведением необходимых настроек и регулировок;

проверка работоспособности резервных источников питания;

очистка оборудования и монтажа от пыли и грязи;

проверка параметров настройки аппаратно-программных средств;

проверка состояния и комплектности ЗИП-О, пополнение ЗИП-О и израсходованных эксплуатационно-расходных материалов (при необходимости);

проверка и текущий ремонт технического имущества и средств, обеспечивающих безопасность выполнения работ;

проверка правильности ведения эксплуатационных документов.

Результаты ТО-1 записываются в журнале учета технического обслуживания и проверок технического состояния ССКУ.

Техническое обслуживание № 2

ТО-2 проводится подразделением по эксплуатации ССКУ и внешней организацией, с которой заключен договор на выполнение ТО и ремонтных работ.

Периодичность ТО-2 — 6 месяцев. Результаты ТО-2 записываются в журнале учета технического обслуживания и проверок технического состояния системы. Значения измеренных параметров заносятся в формуляры (паспорта) оборудования.

В ходе ТО-2 выполняются следующие работы:

работы в объеме ТО-1;

измерение параметров и характеристик оборудования, предусмотренных эксплуатационными документами, и доведение их до установленных норм;

проверка и замена материалов, имеющих ограниченный срок службы;

проверка эксплуатационных документов, заполнение всех разделов формуляров и учетно-отчетной документации.

Результаты ТО-2 и значения измеренных параметров заносятся в формуляры (паспорта) оборудования, в журнал учета технического обслуживания и проверок технического состояния.

При выполнении работ ЕТО, ТО-1, ТО-2 используются запасные части и материалы, инструмент и принадлежности одиночного и группового комплектов ЗИП-О ССКУ, оборудование и средства измерений согласно эксплуатационным документам на изделия.

Внеплановое техническое обслуживание

Внеплановое техническое обслуживание проводится по решению руководства эксплуатирующего подразделения._______________________ .

Кадровое обеспечение ТО

При рассмотрении численности специалистов для эксплуатации и ремонта оборудования системы целесообразно следующее их распределение по квалификациям:

инженеров (офицеров) — 35 - 40%;

техников, операторов (прапорщиков) — 45 - 55%;

электромехаников (военнослужащих-контрактников и гражданского персонала) — 5 - 20%.

В тех случаях когда при расчетах получается меньшая численность обслуживающего персонала, чем установлено действующими правилами техники безопасности, определение численности проводится с учетом правил техники безопасности.

Состав работ по ТО ССКУ изложен в соответствии с «Регламентом проведения регламентных профилактических работ ИТ-инфраструктуры МО РФ».

Трудоемкости ТО для оборудования ССКУ определяются по нормативам, изложенным в документах:

Сборник нормативов по технической эксплуатации технических средств охраны (Приказ МВД РФ от 16 июля 2012 г. № 689 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений вневедомственной охраны территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению охраны объектов, квартир и мест хранения имущества граждан с помощью технических средств охраны»);

Р 78.36.038-2013. Построение и техническое обслуживание локально-вычислительной сети в пределах пункта централизованной охраны.

Перечень технологических операций и содержание работ ТО

| № п/п | Технологические операции | Периодичность |  |  | Используемое оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| 1 | Контроль состояния устройства по внешней световой индикации, проверка отсутствия посторонних шумов, проверка работоспособности корпусных вентиляторов и вентилятора блока питания | + |  |  | Программные средства мониторинга состояния оборудования системы. Все сигналы, полученные во время дежурства, проверяются и отображаются в журнале приема и сдачи дежурства |
| 2 | Контроль работоспособности аппаратуры, источников питания и программного обеспечения в ходе дистанционной проверки (диагностики), при ежедневной (сменной) эксплуатации, проведение анализа сбоев в ходе дежурства, выявление их причин | + |  |  |  |
| 3 | Проверка содержимого log-файлов на предмет наличия критических ошибок, наличия сообщений о нарушениях безопасности в работе системы | + |  |  | Программные средства мониторинга состояния оборудования системы |
| 4 | Резервное копирование БД | + |  |  | Программные средства СУБД |
| 5 | Мониторинг исправности устройств КТСО | + |  |  | Программные средства мониторинга состояния оборудования КТСО. |
| 6 | Проверка работоспособности АРМ | + |  |  | Программные средства мониторинга состояния оборудования системы |
| 7 | Проверка работоспособности ядра системы | + |  |  | Программные средства мониторинга состояния оборудования системы |
| 8 | Проверка условий содержания оборудования: температура в серверном помещении, отсутствие источников загрязнения воздуха, напряжения сети 220В | + |  |  | Приборы измерения температуры, влажности, напряжения в сети и др., установленные в помещении |
| 9 | Внешний осмотр аппаратуры, отдельных устройств, узлов, блоков на предмет видимых повреждений, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборе |  | + | + | Инструкции производителя оборудования |
| 10 | Сухая чистка аппаратуры без вскрытия блоков, чистка вентиляторов/радиаторов блоков устройств с использованием пылесоса или баллона со сжатым воздухом, влажная внешняя чистка корпуса, чистка экранов мониторов |  | + | + | Материалы для сухой и влажной чистки, пылесосы, баллоны со сжатым воздухом |
| 11 | Проверка базовых настроек ОС, степени работоспособности программного обеспечения, своевременное обновление версий встроенного, общесистемного и прикладного ПО |  | + | + | Инструкции производителя ПО |
| 12 | Установка ОС на новый или б/у ПК, восстановление работоспособности ОС пользователя с сохранением рабочих параметров системы, настройка ОС и оптимизация ее работы |  | + | + | Согласно инструкции производителя оборудования и ПО |
| 13 | Установка и настройка прикладного программного обеспечения, антивирусного ПО, обновление антивирусных баз, сохранение и восстановление пользовательских данных |  | + | + | Согласно инструкции производителя оборудования и ПО |
| 14 | Изменение конфигурации ядра системы |  |  |  | Инструкции производителя ПО |
| 15 | Резервное копирование ядра системы |  |  |  | Инструкции производителя ПО |
| 16 | Проверка надежности соединения разъемов и проводов, ремонт (по необходимости) разъемов и соединений |  | + | + | Комплект монтажника слаботочных систем |
| 17 | Проверка состояния и комплектности ЗИП-О, пополнение ЗИП-О и израсходованных эксплуатационно-расходных материалов (при необходимости) |  | + | + | Согласно инструкции производителя оборудования |
| 18 | Проверка и текущий ремонт технического имущества и средств, обеспечивающих безопасность выполнения работ |  | + | + | Согласно инструкции производителя оборудования |
| 19 | Проверка правильности ведения эксплуатационных документов, заполнение всех разделов формуляров и учетно-отчетной документации |  | + | + | Эксплуатационные документы, формуляры и учетно-отчетная документация |
| 20 | Проверка и восстановление работоспособности устройств с проведением необходимых настроек и регулировок, корректировка настроек оборудования |  | + | + | В ТО-1 только в связи с выявлением неисправностей и необходимостью изменения настроек |
| 21 | Проверка и настройка общих параметров функционирования коммутаторов, сетевых портов, виртуальных сетей (VLAN) |  | + | + | Согласно инструкции производителя оборудования |
| 22 | Настройка ip-адресов |  | + | + | Согласно проектной и исполнительной документации |
| 23 | Внешний осмотр кабельных линий, проверка их состояния, очистка, осмотр кроссов, шкафов и коробок; выполнение необходимых ремонтно-восстановительных работ |  | + | + | Согласно проектной и исполнительной документации |
| 24 | Проверка работоспособности внутренних компонентов (ЦПУ, ОЗУ, жесткие диски, RAID массивы, сетевые карты) с помощью специализированного ПО, проверка состояния вентилятора и радиатора на процессоре и очистка его от пыли, проведение дефрагментации жестких дисков (в целях выявления поврежденных блоков и повышения производительности). Перепрошивка BIOS, FRU/SDR, BMC, FirmWare |  |  | + | Диагностическое ПО |
| 25 | Архивирование и очистка БД |  |  | + | Инструкции производителя ПО |
| 26 | Проверка состояния вентилятора и радиатора на процессоре и очистка его от пыли, проверка состояния конденсаторов на материнской плате на предмет отсутствия вздутий, проверка и замена электрорадиоэлементов, гермопрокладок и материалов, имеющих ограниченный срок службы |  |  | + | Согласно инструкции производителя оборудования |
| 27 | Проверка электрических и оптических соединений, оценка их качества |  |  | + | Комплект монтажника слаботочных систем, приборы для измерения качества линий |
| 28 | Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте, проверка (измерение) параметров и характеристик, предусмотренных эксплуатационными документами, и доведение их до установленных норм |  |  | + | Согласно инструкции производителя оборудования |
| 29 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления |  |  | + | Омметр, комбинированный прибор |

Регламент технического обслуживания Системы сбора и обработки информации

| № п/п | Наименование, тип (марка) оборудования | Ед. изме-рения | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 | Трудоемкость ЕТО (ПО),ТО-1 и ТО-2 за 1 мес.(ч/ч) | Кол-во единиц оборудования | Трудо-емкость всего за год, ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технологические операции |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплект серверов | комп | 1,2,8 | 9,10, 11,16,17,18,19,20,21,22,23 | 9,10, 11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29 | 168,00 | 1 | 3024,00 |
|  | Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VMware vSphere Enterprise Plus Acceleration Kit | шт. | 3 | 11,14,15,19,20 | 11,14,15,19,20 | 50,40 | 1 | 604,80 |
| 3 | VMware vSphere Enterprise Plus | шт | 3 | 11,14,15,19,20 | 11,14,15,19,20 |  | 14 |  |
| 4 | AstraLinux 1.5 установка на сервера | шт | 3 | 11,12,13,14,15,19,20,22 | 11,12,13,14,15,19,20,22 | 84 | 60 | 1008 |
| 5 | AstraLinux 1.5 установка на рабочие станции | шт | 2,6 | 11,12, 13,19,20 | 11,12, 13,19,20 | 84 | 60 | 1008 |
| 6 | Программное обеспечение – Система мониторинга PRTG Network Monitor Corporate Country | шт | 3,5 | 11,14,15,19,20 | 11,14,15,19,20,28 | 50,40 | 1 | 604,80 |
| 7 | Серверная операционная система Windows Svr Std 2012 R2 64Bit, язык русский Windows Svr Std 2012 R2 64Bit | шт | 3 | 11,14,15,19,20 | 11,14,15,19,20 | 33,60 | 10 | 403,20 |
| 8 | Система сетевого компьютерного управления ПАК «Ставка+». | комп. | 2,3,4,5,6,7 | 11,12,13,14,15,19,20,21,22 | 11,12,13,14,15,19,20,21,22,25 | 470 | 1 | 11289,60 |
|  | Итого за год |  |  |  |  |  |  | 17924,40 |

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Общие условия безопасности труда обеспечиваются администрацией объекта в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

Персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности и правилам работы. О проведении инструктажа должна быть сделана запись в журнале по технике безопасности.

Перед началом выполнения ТО необходимо проверить наличие и исправность электроинструмента, защитных средств и предохранительных приспособлений.

Безопасность персонала, обслуживающего радиотехническое оборудование, обеспечивается:

использованием низкого напряжения питания оборудования;

заземлением всех металлоконструкций, в нормальных условиях, не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварий в электрических цепях;

размещением оборудования в помещении таким образом, чтобы иметь свободный доступ при монтаже и эксплуатации;

проведением персоналом оперативных переключений с использованием индивидуальных средств защиты;

прокладкой резиновых диэлектрических ковриков у оборудования в местах, подлежащих оперативному обслуживанию и профилактике;

нанесением знаков опасности на лицевой стороне незаблокированных, но закрытых дверей и крышек, закрывающих доступ к токоведущим частям оборудования, находящимся под напряжением до 1000В;

защитой обслуживающего персонала от высокочастотных излучений, которая достигается конструкцией приемо-передающих устройств, препятствующей излучению энергии СВЧ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1-006-84 ССБТ «Электромагнитные поля радиочастот, обеспечивающие требования безопасности».