Система сетевого компьютерного управления «Ставка+»

Руководство пользователя

Москва 2017 г.

Содержание

Перечень принятых сокращений	3

1. Введение	4

1.1. Область применения	4

1.2. Краткое описание возможностей	4

1.3. Уровень подготовки пользователя	4

1.4. Перечень эксплуатационной документации	4

2. Назначение и условия применения	5

2.1. Назначение АРМ оператора	5

2.2. Условия применения	5

3. Подготовка к работе	6

3.1. Установка программы	6

3.2. Вход пользователя в Систему	6

4. Описание страницы АРМ	7

4.1. Структура страницы АРМ	7

4.2. Область «Выбор объектов дома»	9

4.3. Область «Схема»	10

4.4. Область «Тревоги»	14

4.5. Таблица «Список событий объектов»	15

5. Описание операций	17

5.1. Операции управления устройствами	17

5.2. Операции с сообщениями о тревогах в области «Тревоги»	19

5.3. Операции с архивом тревог	21

6. Аварийные ситуации	26

7. Рекомендации по освоению	27

Приложение А	28

# Перечень принятых сокращений

| АРМ | - | автоматизированное рабочее место |
| --- | --- | --- |
| БП | - | бюро пропусков |
| ИК ТСО | - | интегрированный комплекс технических средств охраны |
| КПП | - | контрольно-пропускной пункт |
| ЛВС | - | локальная вычислительная сеть |
| СКУД | - | система контроля и управления доступом |
| СОТС | - | система охранно-тревожной сигнализации |
| СОЭН | - | система оптико-электронного наблюдения |
| ССКУ | - | система сетевого компьютерного управления |
| ТСО | - | техническое средство охраны |

- Введение

Область применения

АРМ оператора входит в состав системы сетевого компьютерного управления (ССКУ).

АРМ оператора предназначено для выполнения следующих операций:

принятие и отработка сигналов тревоги от устройств ТСО;

постановка на охрану и снятие с охраны;

просмотр планов объекта с индикацией состояния устройств охраны СКУД, СОТС

просмотр архива сигналов тревоги от устройств ТСО.

Краткое описание возможностей

АРМ оператора обеспечивает выполнение следующих операций:

принятие и отработка сигналов тревоги от устройств ТСО;

постановка на охрану и снятие с охраны;

контроль состояния устройств СКУД, СОТС и СОЭН.

Уровень подготовки пользователя

Пользователь АРМ оператора должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом АРМ оператора.

Персонал должен ознакомиться с настоящим руководством.

Персонал должен быть аттестован на II квалификационную группу по электробезопасности (для работы с конторским оборудованием).

Перечень эксплуатационной документации

Эксплуатационная документация на АРМ оператора состоит из настоящего руководства.

Назначение и условия применения

Назначение АРМ оператора

АРМ оператора предназначено для выполнения следующих операций:

принятие и отработка сигналов тревоги от устройств ТСО;

постановка на охрану и снятие с охраны;

контроль состояния устройств СКУД, СОТС и СОЭН.

Условия применения

Для работы с АРМ оператора должны быть выполнены следующие условия:

компьютер с установленным на нем АРМ оператора должен быть включен и исправен;

пользователь с ролью «Оператор» должен иметь доступ к данному компьютеру;

должен быть обеспечен веб-доступ с использованием стандартного браузера Mozilla Firefox из поставки Астра Линукс;

компьютер с установленным на нем АРМ оператора должен быть подключен к ЛВС ССКУ.

Пользователь АРМ оператора должен иметь подготовку согласно требованиям подраздела 1.3.

Подготовка к работе

Установка программы

После разворачивания и настройки комплекса «Ставка+» на серверах Заказчика АРМ оператора готово к работе.

Для удобства работы следует создать иконку «Ставка+» на рабочем столе.

Вход пользователя в Систему

Для того чтобы войти в АРМ оператора, на рабочем столе щелкните по иконке «Ставка+». В результате отобразится страница АРМ оператора (рис. 1). См. далее п. 4.

Рисунок 1

Примечание 1. В качестве альтернативного варианта входа в АРМ можно использовать запуск Firefox.

Описание страницы АРМ

Структура страницы АРМ

Структура страницы АРМ

Страница АРМ (рис. 2) состоит из следующих основных элементов:

заголовка страницы (1);

меню (2), предназначенного для навигации в Системе и выполнения операций;

рабочей области (3), в которой отображается форма или таблица с данными.

В дальнейшем в качестве иллюстрации страниц АРМ будут приводиться скриншоты рабочей области.

Рисунок 2

Заголовок страницы АРМ

В заголовке страницы АРМ (на рис. 2 отмечен рамкой 1) отображаются следующие элементы интерфейса (слева направо):

наименование АРМ;

фамилия, имя и отчество авторизованного пользователя.

Меню страницы АРМ

Меню страницы АРМ — двухуровневое. Для раскрытия первого уровня следует щелкнуть указателем мыши по пункту меню (рис. 3).

Рисунок 3

Рабочая область

В АРМ Оператора ТСО используются две основные страницы с различной структурой рабочей области: «События» (см. подраздел 4.1-4.5) и «Архив тревог» (см. подраздел ).

Рабочая область страницы «События» (рис. 4) состоит из следующих элементов:

область «Выбор объектов дома» (1) со списком схем помещений;

область «Схема» (2), на которой отображаются схема помещения с размещенными в нем устройствами (турникетами, входами);

область «Тревоги» (3), в которой отображаются сообщения о тревогах;

таблица «Список событий объектов» (4) с перечнем извещений о событиях.

Рисунок 4

Рабочая область страницы «Тревоги-Архив» (рис. 5) состоит из следующих элементов:

область названия страницы (1);

область фильтра (2);

таблица со списком записей (3).

Рисунок 5

Область «Выбор объектов»

В области «Выбор объектов» отображается список схем помещений.

Схема помещения, выбранная в списке, отображается в области «Схема» (см. п. 4.3).

Область «Схема»

В области «Схема» (рис. 7) отображается схема помещения, выбранная в списке в области «Выбор объектов дома» (см. п. 4.2).

Рисунок 7

Кроме собственно схемы помещения с размещенными в нем устройствами (считывателями, датчиками, турникетами и пр.), в правом верхнем углу области также отображаются кнопки редактирования изображения — «Инструменты»  и «Центрировать» .

Информация о состоянии устройств

Информация о состоянии устройств отображается в двух видах:

цветом значка устройства (перечень возможных изображений значков устройств приведен в приложении А);

списком параметров состояния устройства во всплывающем окне.

Для того чтобы получить данные о состоянии устройства, подведите указатель мыши к значку устройства. В результате отобразится всплывающее окно со списком параметров состояния устройства.

На рисунке 6 приведены примеры всплывающих окон с информацией о состоянии считывателя на входе (а), турникета в нормальном состоянии (б) и в состоянии, отличном от нормального (в).

а)						б)				в)

Рисунок 8

На рисунке 7 приведены примеры всплывающих окон с информацией о датчике движения (а), двери (б), окне (в) и датчике разбития стекла (г).

а)			б)			в)			г)

Рисунок 9

Операции с изображением в области «Схема»

Оператор АРМ имеет возможность выполнить в области «Схема» следующие операции с изображением схемы помещения:

изменить масштаб отображения схемы;

переместить изображение схемы внутри области «Схема»;

отцентрировать изображение схемы внутри области «Схема».

Для того чтобы изменить масштаб отображения схемы:

- установите указатель мыши внутри области «Схема»;

- прокрутите среднее колесико на кнопке мыши.

Для того чтобы переместить изображение схемы внутри области «Схема»:

- установите указатель мыши внутри области «Схема изменить масштаб отображения схемы»;

- нажмите на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите изображение внутри области «Схема»;

- отпустите левую кнопку мыши.

Для того чтобы отцентрировать изображение схемы внутри области «Схема», нажмите на кнопку «Центрировать» , расположенную в правом верхнем углу области. В результате центр схемы переместится в центр области «Схема», а масштаб отображения изменится так, чтобы изображение схемы полностью помещалось в области.

Регулирование отображения слоев в области «Схема»

Изображение в области «Схема» является многослойным. На базовом слое построена собственно  схема помещения — совокупности ограждающих конструкций (стен, окон, дверей). На базовый слой налагаются слои с нанесенными на них устройствами определенного типа, например, слой со считывателями или с датчиками движения. Сумма всех слоев дает схему размещения всех устройств в помещении.

Оператор АРМ имеет возможность регулировать отображение слоев в области «Схема» путем отключения и включения видимости тех или иных слоев. Отключение видимости отдельных слоев позволяет разгрузить изображение схемы от ненужных в данный момент символов устройств.

Для того чтобы регулировать отображение слоев:

- щелкните по кнопке «Инструменты»  в правом верхнем углу области. В результате раскроется меню (рис. 8), состоящее из кнопок с нанесенными на них символами устройств символами устройств;

Рисунок 10

Примечание 2. Наименование типа устройств отображается в окне, всплывающем после поднесения указателя мыши к кнопке меню.

для того чтобы отключить отображение слоя с устройствами определенного типа, щелкните по кнопке с символами устройств этого типа. В результате на плане в области «Схема» перестанут отображаться устройства выбранного типа;

для того чтобы включить отображение слоя с устройствами определенного типа, повторно щелкните по кнопке с символами устройств этого типа. В результате на плане в области «Схема» станут отображаться устройства выбранного типа.

Управление устройствами в области «Схема»

Оператор АРМ имеет возможность выполнить в области «Схема» операции с подконтрольными устройствами, в том числе:

поставить на охрану (см. п. 5.1.1);

снять с охраны (см. п. 5.1.3);

восстановить работу устройства (см. п. 5.1.4);

сбросить тревогу (см. п. 5.1.4)

отобразить видео (см. п. 5.1.5).

Указанные операции выполняются посредством команд контекстного меню, раскрывающегося в области «Схема» (см. п. 4.3.5).

Контекстное меню в области «Схема»

Вид контекстного меню, раскрывающегося в области «Схема», зависит от того объекта, на котором оно вызвано.

Для того чтобы отдать команду управления устройством:

- установите указатель мыши на значке устройства и щелкните правой кнопкой мыши. В результате отобразится контекстное меню (примеры меню приведены на рис. 9);

Отобразить

а)					б)					в)

Рисунок 11

- выберите команду меню (описание отдельных операций приведено ниже в п. 5.1);

- для того чтобы закрыть контекстное меню, щелкните указателем мыши вне меню.

Область «Тревоги»

В области «Тревоги» (рис. 10) отображаются сообщения о тревогах.

Для того чтобы удалить сообщение из области «Тревоги», нажмите на кнопку .

Для того чтобы отобразить в области «Схема» план помещения, из которого поступило сообщение о тревоге, нажмите на кнопку .

Для того чтобы посмотреть рекомендуемые действия по отработке тревоги, нажмите кнопку .

Для того чтобы получить видео с камеры, установленной в зоне возникновения тревоги, нажмите кнопку .

Рисунок 12

Таблица «Список событий объектов»

В таблице «Список событий объектов» отображается перечень извещений о событиях.

Сообщения расположены в порядке поступления: более поздние сообщения расположены ниже, последнее сообщение отображается в нижней строке.

Для быстрого перехода к плану, где  возникло пришедшее сообщение, требуется нажать кнопку .

Для просмотра статуса обработки тревожного сообщения требуется нажать кнопку .

Список сообщений обновляется автоматически по мере поступления нового сообщения.

Список сообщений отображается в одном из двух режимов:

в режиме «автопрокрутки», когда при поступлении нового сообщения список смещается на одну строку вверх, так, что в таблице всегда отображается нижняя срока с последним сообщением;

в режиме «без авто прокрутки», когда при поступлении нового сообщения отображение таблицы не меняется, то есть на экране по-прежнему отображается фиксированный фрагмент списка сообщений.

Для того чтобы установить режим отображения списка сообщений «автопрокрутки», установите отметку в поле «Автопрокрутка», расположенном в правой части заголовка таблицы.

Для того чтобы установить режим отображения списка сообщений «без автопрокрутки», снимите отметку в поле «Автопрокрутка», расположенном в правой части заголовка таблицы.

Описание операций

Операции управления устройствами

Общие сведения

Пользователь АРМ оператора имеет возможность управлять устройствами, выполнив одну из следующих операций:

поставить устройство на охрану (см. п. 5.1.2);

снять устройство с охраны (см. п. 5.1.3);

сбросить тревогу и восстановить постановку на охрану (см. п. 5.1.4);

отобразить видео (см п. 5.1.5).

Постановка устройства на охрану

Для того чтобы поставить устройство на охрану:

- в области «Схема» (см. рис. 5) установите указатель мыши на значке устройства и щелкните правой кнопкой мыши. В результате отобразится контекстное меню;

- щелкните по строке «Поставить на охрану». В результате устройство будет поставлено на охрану, а значок устройства в области «Схема» примет вид согласно таблице 1.

Таблица 1 – Вид значка устройства, поставленного на охрану

| Устройство | Значок | Цвет фона/символа |
| --- | --- | --- |
| Датчик движения |  | Синий |
| Датчик разбития стекла |  | Синий |
| Датчик открытия окна |  | Синий |
| Датчик открытия двери |  | Синий |
| Сейф |  | Синий |

Снятие устройства с охраны

Для того чтобы снять устройство с охраны:

- в области «Схема» (см. рис. 5) установите указатель мыши на значке устройства и щелкните правой кнопкой мыши. В результате отобразится контекстное меню;

- щелкните по строке «Снять с охраны». В результате устройство будет снято с охраны, а значок устройства в области «Схема» примет вид согласно таблице 2.

Таблица 2 – Вид значка устройства, снятого с охраны

| Устройство | Значок | Цвет фона/символа |
| --- | --- | --- |
| Датчик движения |  | Зеленый |
| Датчик разбития стекла |  | Зеленый |
| Датчик открытия окна |  | Зеленый |
| Датчик открытия двери |  | Зеленый |
| Сейф |  | Зеленый |

Сброс тревоги и восстановление постановки на охрану

После того, как срабатывает тревога на поставленном на охрану устройстве, в области «Схема» значок устройства примет вид согласно таблице 3.

Таблица 3 – Вид значка устройства, на котором сработала тревога

| Устройство | Значок | Цвет фона/символа |
| --- | --- | --- |
| Датчик движения |  | Красный |
| Датчик разбития стекла |  | Красный |
| Датчик открытия окна |  | Красный |
| Датчик открытия двери |  | Красный |
| Сейф |  | Красный |

Для того чтобы вновь поставить устройство на охрану, следует выполнить операция сброса тревоги и восстановления постановки на охрану.

Для того чтобы сбросить тревогу и восстановить постановку на охрану:

- в области «Схема» (см. рис. 5) установите указатель мыши на значке устройства и щелкните правой кнопкой мыши. В результате отобразится контекстное меню;

- щелкните по строке «Сбросить тревогу;

- повторно раскройте контекстное меню и щелкните по строке «Восстановить». В результате устройство будет поставлено на охрану, а значок устройства в области «Схема» примет вид согласно таблице 1.

Отображение видео

Для того чтобы получить видео с камеры, размещенной на карте:

- в области «Схема» (см. рис. 5) установите указатель мыши на значке устройства и щелкните правой кнопкой мыши. В результате отобразится контекстное меню;

- щелкните по строке «Отобразить». В результате откроется окно для просмотра  видео.

Операции с сообщениями о тревогах в области «Тревоги»

Общие сведения

Оператор АРМ имеет возможность выполнить в области «Тревоги» (см. рис. 10) следующие операции с сообщениями о тревогах:

отобразить в области «Схема» план помещения, из которого поступила тревога (см. п. 5.2.2);

удалить сообщение из области «Тревоги» (см. п. 5.2.3);

посмотреть рекомендации по отработке тревоги (см. п. 5.2.4);

получить видео с камеры, связанной с местом возникновения тревоги (см.п. 5.2.5)

Отображение в области «Схема» план помещения, из которого поступила тревога

Для того чтобы отобразить в области «Схема» план помещения, из которого поступило сообщение о тревоге, нажмите на кнопку . В результате в области «Схема» отобразится план помещения, из которого поступило сообщение о тревоге (рис. 12).

Удаление сообщения из области «Тревоги»

Для того чтобы удалить сообщение из области «Тревоги», нажмите на кнопку .

Просмотр рекомендаций по отработке тревоги

Для просмотра рекомендаций по отработке тревоги, нажмите кнопку .

В результате отобразиться окно, в котором перечислены действия, рекомендуемые для отработки поступившей тревоги (рис. 15)

Рисунок 15

Получение видео с камеры

Для получения видеопотока с камеры, связанной с местом возникновения тревоги, нажмите кнопку . В результате на экране откроется окно с видеопотоком от камеры, связанной с местом возникновения тревоги.

Операции с архивом тревог

Оператор АРМ  имеет возможность выполнить следующие операции с сообщениями о тревогах:

найти извещения в списке извещений о событиях и тревогах.

Поиск извещения в списке извещений о событиях и тревогах

Для того чтобы найти извещения в списке извещения о событиях и тревогах:

- выберите в меню «Тревоги» → «Архив». В результате отобразится страница «Архив тревог» (рис. 16) со списком записей о тревогах и других событиях. Список отображается в табличной форме со вспомогательными элементами интерфейса (рис.  16):

последовательность пунктов меню (1), раскрытых для отображения текущей страницы;

секция «Фильтр» со средствами фильтрации записей в списке (2), см. дополнительно п. 5.3.2;

таблица со списком записей (3).

- для того чтобы найти извещения в списке, выполните действия в секции «Фильтр»:

если секция фильтра скрыта, раскройте ее щелчком по ссылке .

для того чтобы указать интервал времени, на который приходятся искомые извещения, укажите значения полей «с» и «до»:

щелкните по полю «с». В результате откроется окно календаря, в котором выполните действия, описанные в п. 5.3.2;

щелкните по полю «до». В результате откроется окно календаря, в котором выполните действия, описанные в п. 5.3.2;

для того чтобы указать уровень события, выберите его в раскрывающемся списке «Уровень события»;

для того чтобы очистить поля фильтра, нажмите на кнопку «Очистить фильтр»;

нажмите на кнопку «Применить». В результате в списке извещений отобразятся отфильтрованные извещения;

- в системе имеются следующие возможности настройки отображения таблицы (рис. 17):

регулирование числа отображаемых на странице строк;

сортировка строк.

Для того чтобы установить число строк, отображаемых в таблице (50, 100 или 200), щелкните по соответствующей ссылке над таблицей.

Записи списка отображаются в таблице отсортированными по значениям одного из столбцов. В заголовке такого столбца отображается значок  (при сортировке в порядке возрастания) или  (при сортировке в порядке убывания).

Для того чтобы отсортировать список по значениям одного из столбцов, щелкните по заголовку столбца. При необходимости сменить направление сортировки на противоположное, щелкните повторно по заголовку столбца;

- длинные списки отображаются в таблице, разбитой на страницы (см. рис. 18). Номер текущей страницы выделен в строке под таблицей.

Навигация по страницам осуществляется с помощью кнопок, расположенных в строке под таблицей:

для того чтобы перелистать список на следующую (предыдущую) страницу, нажмите на кнопку  ();

для того чтобы перелистать список на последнюю (первую) страницу, нажмите на кнопку  ();

для того чтобы перейти на страницу с определенным номером, щелкните по номеру страницы.

Задание даты с помощью календаря

При работе с АРМ оператор задает дату (даты) в фильтре поиска извещений о событиях и тревогах (см. подраздел 5.3.1).

Для того чтобы задать дату с помощью календаря:

- щелкните по полю, в котором следует указать дату (см. пример поля на рис. 18).

Рисунок 18

В результате откроется окно с календарем (рис. 19), в котором в верхней строке отображаются: посередине строки — кнопка с отображаемым месяцем и годом, слева и справа — две кнопки  и  для изменения месяца;

Рисунок 19

- для того чтобы выбрать месяц и дату в отображаемом году, выполните действия:

для того чтобы перелистать календарь на следующий (предыдущий) месяц, нажмите на кнопку  ();

для того чтобы выбрать дату, щелкните указателем мыши по дате в календаре;

- для того чтобы перелистать календарь на другой год, выполните действия:

в окне с календарем (см. рис. 19) щелкните по кнопке с отображаемым месяцем и годом. В результате в окне календаря отобразится список месяцев текущего года (рис. 20), в котором в верхней строке отображаются: посередине строки — кнопка с отображаемым годом, слева и справа — две кнопки  и  для изменения года;

Рисунок 20

для того чтобы перелистать календарь на следующий (предыдущий) год, нажмите на кнопку  ();

для того чтобы выбрать месяц в отображаемом году, щелкните указателем мыши по месяцу в календаре. В результате в окне с календарем отобразится выбранный месяц (см. рис. 19);

для того чтобы выбрать дату, выполните действия, описанные на шаге 2.

Аварийные ситуации

При задании значений полей Система проверяет выполнение требований к их формату и содержанию (величинам).

Если поле, обязательное к заполнению остается пустым, на странице АРМ рядом с полем отображается предупреждение (рис. 13).

Рисунок 23

В случае несоответствия заданных пользователем значений, на странице АРМ рядом с полем отображается предупреждение (см. пример на рис. 14).

Рисунок 24

Рекомендации по освоению

Для эффективной работы с АРМ оператора, пользователю рекомендуется ознакомиться с разделами 3 — 5 настоящего руководства пользователя.

# Приложение А

(обязательное)

Изображения значков устройств

В приложении приведены таблицы с изображениями значков следующих устройств:

считывателя (табл. А.1);

картоприемника (табл. А.2);

датчика биометрии (табл. А.3);

турникета (табл. А.4);

шлюза (табл. А.5);

датчика движения (табл. А.6);

датчика разбития стекла (табл. А.7);

окна (табл. А.8);

двери (табл. А.9);

сейфа (табл. А.10);

БЦП (табл. А.11);

контроллера СКУД (табл. А.12);

центрального контроллера СКУД (табл. А.13);

камеры (табл. А.14);

калитки (табл. А.15).

Таблица А.1 — Перечень изображений значка считывателя в различных состояниях

| Значок | Цвет (символ/фон) | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Белый/синий | Состояние по умолчанию |
|  | Белый/фиолетовый | Считыватель неисправен |
|  | Красный/синий | Заблокирован |
|  | Зеленый/синий | Карта и пин-код |
|  | Зеленый/синий | Сайт-код |
|  | Зеленый/синий | Разблокирован |
|  | Зеленый/синий | Чтение карт |
|  | Зеленый/синий | Карта или пин-код |

Таблица А.2 — Перечень изображений значка картоприемника в различных состояниях

| Значок | Цвет (символ/фон) | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Красный/синий | Заблокирован |
|  | Серый/черный | Неисправен |
|  | Зеленый/синий | Сайт-код |
|  | Зеленый/синий | Разблокирован |
|  | Зеленый/синий | Чтение карт |

Таблица А.3 — Перечень изображений значка датчика биометрии в различных состояниях

| Значок | Цвет (символ/фон) | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Красный/синий | Проверка не пройдена |
|  | Красный/синий | Заблокирован |
|  | Серый/черный | Неисправен |
|  | Зеленый/синий | Разблокирован |
|  | Зеленый/синий | Чтение карт |

Таблица А.4 — Перечень изображений значков турникета в различных состояниях

| Значок | Цвет контура | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Серый | Турникет, состояние по умолчанию |
|  | Серый | Турникет с картоприемником, состояние по умолчанию |
|  | Красный | Заблокировано из-за отклонения веса |
|  | Красный | Вертушка заблокирована |

Примечание 3. Значки считывателей и картоприемников, входящих в состав шлюза, отображаются в соответствии с таблицами А.1 и А.2.

Таблица А.5 — Перечень изображений значков шлюза в различных состояниях

| Значок | Цвет контура | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Серый | Состояние по умолчанию |

Примечание 4. Значки считывателей, входящих в состав шлюза, отображаются в соответствии с таблицей А.1.

Таблица А.6 — Перечень изображений значка датчика движения в различных состояниях

| Значок | Цвет фона | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Серый | Состояние по умолчанию |
|  | Синий | На охране |
|  | Зеленый | Снят с охраны |
|  | Красный | Проникновение |
|  | Фиолетовый | Неисправен |
|  | Фиолетовый | Отключен |
|  | Ярко-зеленый | Готов |
|  | Оранжевый | Не готов |

Таблица А.7 — Перечень изображений значка датчика разбития стекла в различных состояниях

| Значок | Цвет фона | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Серый | Состояние по умолчанию |
|  | Синий | На охране |
|  | Зеленый | Снят с охраны |
|  | Красный | Проникновение |
|  | Фиолетовый | Неисправен |
|  | Фиолетовый | Отключен |
|  | Ярко-зеленый | Готов |
|  | Оранжевый | Не готов |

Таблица А.8 — Перечень изображений значка окна в различных состояниях

| Значок | Цвет символа | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Серый | Состояние по умолчанию |
|  | Синий | На охране |
|  | Зеленый | Снят с охраны |
|  | Красный | Проникновение |
|  | Фиолетовый | Неисправен |
|  | Фиолетовый | Отключен |
|  | Ярко-зеленый | Готов |
|  | Оранжевый | Не готов |

Таблица А.9 — Перечень изображений значка двери в различных состояниях

| Значок | Цвет символа | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Серый | Состояние по умолчанию |
|  | Синий | На охране |
|  | Зеленый | Снят с охраны |
|  | Красный | Проникновение |
|  | Фиолетовый | Неисправен |
|  | Фиолетовый | Отключен |
|  | Ярко-зеленый | Готов |
|  | Оранжевый | Не готов |

Таблица А.10 — Перечень изображений значка сейфа в различных состояниях

| Значок | Цвет фона | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Серый | Состояние по умолчанию |
|  | Синий | На охране |
|  | Зеленый | Снят с охраны |
|  | Красный | Проникновение |
|  | Фиолетовый | Неисправен |
|  | Фиолетовый | Отключен |
|  | Ярко-зеленый | Готов |
|  | Оранжевый | Не готов |

Таблица А.11 — Перечень изображений значка БЦП в различных состояниях

| Значок | Цвет (символ/фон) | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Черный/серый | Состояние по умолчанию |
|  | Красный/фиолетовый | БА разряжен |
|  | Черный/фиолетовый | Переход на резервное питание |
|  | Черный/зеленый | Связь восстановлена |
|  | Черный/фиолетовый | Связь потеряна |

Таблица А.12 — Перечень изображений значка контроллера СКУД в различных состояниях

| Значок | Цвет (символ/фон) | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Зеленый/серый | Состояние по умолчанию |
|  | Зеленый/серый | Есть соединение с контроллером СКУД |
|  | Зеленый/зеленый | Нет соединения с контроллером СКУД |

Таблица А.13 — Перечень изображений значка центрального контроллера СКУД в различных состояниях

| Значок | Цвет (символ/фон) | Состояние устройства |
| --- | --- | --- |
|  | Зеленый/серый | Состояние по умолчанию |
|  | Черный/фиолетовый | Нет питания центрального контроллера СКУД |
|  | Черный/фиолетовый | Нет связи с центральным контроллером СКУД |

Таблица А.14 — Перечень изображений значка камеры в различных состояниях

| Значок | Состояние устройства |
| --- | --- |
|  | Состояние по умолчанию |

Таблица А.15 — Перечень изображений значка калитки в различных состояниях

| Значок | Состояние устройства |
| --- | --- |
|  | Состояние по умолчанию |